État de mélange et spéciation du fer au sein des aérosols côtiers : apport des techniques micro-analytiques.

Karine Deboudt 1, 2,  3 et Pascal Flament 1, 2, 3

1 Univ Lille Nord de France, F-59000 Lille, France

2 ULCO, LPCA, F-59240 Dunkerque, France

3 CNRS, UMR 8101, F-59240 Dunkerque, France

Les aérosols se présentent généralement sous forme d’un mélange particulaire complexe, issu de composés diversement « mélangés » au sein d’une même particule (mélange interne). Les propriétés des aérosols, telle que leur solubilité aqueuse, seront intimement liées à la composition chimique de ce mélange. Seules les techniques micro-analytiques, complémentaires des analyses effectuées sur la matière particulaire globale, sont capables de renseigner sur la nature chimique du mélange interne. Nous présentons ici les résultats obtenus par Microscopie Electronique à Balayage couplée à la Spectrométrie d’émission X (MEB-EDS), sur des échantillons d’aérosols côtiers prélevés en Afrique Occidentale. Cette technique est employée en mode automatique ce qui permet d’analyser de l’ordre de 1000 particules par échantillon, rendant ainsi possible une analyse statistique rigoureuse des compositions chimiques obtenues donc une bonne représentativité de la masse d’air échantillonnée. L’originalité de notre méthodologie permet de quantifier les éléments « légers » (C, N, O) particulièrement abondants au sein des aérosols atmosphériques. Nous nous sommes notamment intéressés aux particules riches en fer, micronutriment essentiel en biogéochimie marine. L’information élémentaire apportée par le MEB-EDS est alors complétée par l’étude du rapport Fe(II)/Fe(III) à l’échelle de la particule grâce à la Spectroscopie de Perte d’Energie des Electrons (EELS). Ce paramètre est primordial en terme de réactivité aqueuse de cet élément.